| POCKET WIFI 2.0/3.0 | pAGINA 2 - 4 Pocket WIFI 3.0 pAGINA 5 - 7 Pocket WIFI 2.0 |
| --- | --- |

Pocket Wifi 3.0 (Zwart)

- Installeren van de Pocket Wifi 3.0

Om de Pocket Wifi 3.0 te installeren moet u in bezit zijn USB POORT 3.0.

- Verbinding maken de de Dongle (Lokaal Netwerk)

- Klik op het incoontje van de wifi

- Maak verbinding met het Wifi netwerk: Wifi_Registratienummer van u dongle**

- Bij de verbinding kan komen te staan Verbonden zonder internettoegang.

** Registratienummer is te vinden op de Pocket Wifi 3.0 en op het doosje van de Pocket Wifi 3.0

3.  Wifi verbinding instellen op de Pocket Wifi 3.0

- Open een internet Browser

- Maak de adres balk leeg, en vul hier het onderstaande IP-ADRES in.

192.168.10.10

Werkt dit niet, probeer dan: http://5.8.8.8/

- U zult nu een inlogscherm te zien krijgen.

Gebruikersnaam: admin (kleine letter a)

Wachtwoord: Registratienummer van uw Pocket wifi**

- Het volgende scherm zal zich openen.

Klik op FIND AP, en selecteer hier uw Wifi netwerk van uw huis.

Klik op FIND AP, en selecteer hier uw Wifi netwerk van uw huis.

Vul bij KEY, uw WIFI wachtwoord in.

Vul bij KEY, uw WIFI wachtwoord in.

Druk op SAVE en wacht 15 seconden, en druk dan op Return.

- Wanneer er een IP-Adres staat, kunt u de webpagina afsluiten en is de Pocket Wifi succesvol verbonden uw WIFI netwerk.

Indien de stick gekoppeld is en er is geen data communicatie dan kan er het volgende aan de hand zijn:

- Leestekens in de gebruikersnaam en/ of wachtwoord

- Het wachtwoord is langer dan 16 karakters

- Modem staat niet op WPA/WPA2

- De firewall laat de stick niet door

In sommige gevallen is het gewenst dat de poort wordt open gezet in de router:

Lan : 2901

Wifi: 1883

Wijzig na de tijd uw wachtwoord van uw Wifi Dongle!

- Selecteer Tabblad System en wijzig hier uw wachtwoord.

Pocket Wifi 2.0 (Wit)

- Installeren van de Pocket Wifi 2.0

Om de Pocket Wifi 2.0 te installeren moet u in bezit zijn USB POORT 2.0.

- Verbinding maken de de Dongle (Lokaal Netwerk)

- Klik op het incoontje van de wifi

- Maak verbinding met het Wifi netwerk: Wifi_Registratienummer van u dongle**

- Bij de verbinding kan komen te staan Verbonden zonder internettoegang.

** Registratienummer is te vinden op de Pocket Wifi 2.0 en op het doosje van de Pocket Wifi 2.0

3.  Wifi verbinding instellen op de Pocket Wifi 2.0

- Open een internet Browser

- Maak de adres balk leeg, en vul hier het onderstaande IP-ADRES in.

http://5.8.8.8/ (vergeet http:// niet)

Werkt dit niet, probeer dan: 192.168.10.10 (zonder http://)

- U zult nu een inlogscherm te zien krijgen.

Gebruikersnaam: admin (kleine letter a)

Wachtwoord: admin (kleine letter a) (begint het stick nummer met SX dan is het wachtwoord het registratienummer in hoofdletters)

- Het volgende scherm zal zich openen.

Klik op FIND AP, en selecteer hier uw Wifi netwerk van uw huis.

Klik op FIND AP, en selecteer hier uw Wifi netwerk van uw huis.

Vul bij KEY, uw WIFI wachtwoord in.

Vul bij KEY, uw WIFI wachtwoord in.

Druk op SAVE en wacht 15 seconden, en druk dan op Return.

- Wanneer er een IP-Adres staat, kunt u de webpagina afsluiten en is de Pocket Wifi succesvol verbonden uw WIFI netwerk.***

*** Als het status ledje continu brand, dan is er verbinding

Indien de stick gekoppeld is en er is geen data communicatie dan kan er het volgende aan de hand zijn:

- Leestekens in de gebruikersnaam en/ of wachtwoord

- Het wachtwoord is langer dan 16 karakters

- Modem staat niet op WPA/WPA2

- De firewall laat de stick niet door

In sommige gevallen is het gewenst dat de poort wordt open gezet in de router:

Lan : 2901

Wifi: 1883

Wijzig na de tijd uw wachtwoord van uw Wifi Dongle!

- Selecteer Tabblad System en wijzig hier uw wachtwoord.